# TEHNIČNA
DOKUMENTACIJA

Arhitektura, podatkovni model, validacija in vzdrževanje

UTRIP TRŽIČA · SOURCE PACKAGE v2.0.1

Prometni odseki Tržiča v0.2 · dva aktivna odseka

5. avgust 2026

| Dokument | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA – Utrip Tržiča |
| --- | --- |
| Veljavno izhodišče | prometni-utrip-trzica-app-2.0.1-prometni-odseki-v0.2-zvirce |
| Platforma | v2.0; sedem aktivnih aplikacij; source package v2.0.1 |
| Nova aplikacija | Prometni odseki Tržiča v0.2 |
| Aktivna odseka | Križe / Retnje in Zvirče |

# 1. Namen dokumenta

Dokument opisuje tehnično zgradbo source package v2.0.1, pravila lokalnega delovanja, centralno verzioniranje ter novo modularno aplikacijo za analizo posameznih prometnih odsekov. Namenjen je skrbniku platforme, razvijalcu in osebi, ki pripravlja ali potrjuje podatkovne izdaje.

Nova aplikacija ne spreminja obstoječe AI analize prometa ali javnega prometnega prikaza. V platformo dodaja ločen prostor, kjer imajo posamezne merilne lokacije lastne smeri, omejitve, obdobja, kontrolne vire in metodološke opombe.

# 2. Arhitektura platforme

Utrip Tržiča je statični HTML/CSS/JavaScript paket brez strežniške baze in brez obveznih zunanjih knjižnic. Relativne poti omogočajo delovanje na GitHub Pages, običajnem spletnem strežniku in lokalno prek file:///.

| Komponenta | Vloga | Pravilo |
| --- | --- | --- |
| VERSION.js | Centralni register verzij, datuma in dokumentov | Posodobi se pred oznakami v HTML in README-jih. |
| assets/js/apply-version.js | Vstavi verzije v naslove, glave in noge | Stran mora imeti data-version-key in pravilen statični fallback. |
| apps/<app>/ | Samostojna aplikacija | Ne uporablja absolutnih poti in ne posega v druge aplikacije. |
| data-source/ | Nespremenjeni izvorni izvozi | Ohranijo se za revizijo; nepravilnih imen se ne popravlja potiho. |
| data-js/ | Normalizirani objavni podatki | Vse transformacije morajo biti dokumentirane in ponovljive. |

# 3. Struktura aplikacije Prometni odseki

Mapa je pripravljena za več odsekov. Register odsekov loči aktivne in načrtovane lokacije; podatki posameznega odseka so v lastni datoteki.

apps/prometni-odseki/
├── index.html
├── styles.css
├── app.js
├── README.md
├── data-js/
│   ├── sections.js
│   ├── krize-retnje.js
│   └── zvirce.js
└── data-source/
    ├── README.md
    ├── elastic/
    │   └── zvirce/
    └── control/
        └── zvirce/

## 3.1 Register odsekov

Datoteka sections.js vsebuje identifikator, naslov, status in podatkovni ključ. Križe / Retnje in Zvirče sta active. Ob spremembi izbire app.js ponovno sestavi obdobja, smeri in vse prikaze celotne strani.

# 4. Skupni podatkovni model

En normalizirani zapis predstavlja en 12-urni interval ene smeri. Oba odseka uporabljata isto shemo, vsak pa ima lastne smeri, obdobja, izključene dneve, lokacijski kontekst in pravilo za prag 100 km/h.

| Skupina | Polja | Pomen |
| --- | --- | --- |
| Identifikacija | timestamp, date, hour, direction | Čas začetka intervala in smer 0/1. |
| Kakovost | status, statusNote | complete, partial ali missing. |
| Promet | vehicles, vehicleTypes | Število vseh vozil in kategorije. |
| Hitrost | averageSpeed, maxSpeed, p85Interval | Intervalno povprečje, maksimum in P85. |
| Pragovi | over50 … over90, atLeast100 | Kumulativna števila vozil nad pragom. |

# 5. Validacija smeri in vsebine – Križe / Retnje

Fizična preslikava je potrjena z neposrednima izvozoma naprave TC25 in s kategorično strukturo vozil:

direction 1 = Retnje → Križe = jug → sever = proti Križam;

direction 0 = Križe → Retnje = sever → jug = proti Retnjam.

Kritična ugotovitev: vsebini dveh hitrostnih CSV-jev sta bili glede na imeni zamenjani. CSV, poimenovan kot direction 0, se je po številu vozil ujemal z direction 1 v vseh 1.510 intervalih; drugi CSV se je v vseh intervalih ujemal z direction 0. Izvorne datoteke so ohranjene nespremenjene, pravilna pripadnost pa je zapisana v normaliziranih podatkih.

# 6. Izračuni in grafi

| Kazalnik | Izračun | Omejitev |
| --- | --- | --- |
| Skupno vozil | Vsota popolnih intervalov na popolnih dnevih | Delni dnevi niso vključeni. |
| Povprečno na dan | Skupno / število popolnih dni | Ni ocenjevanja manjkajočih dni. |
| Povprečna hitrost | Σ(vozila × intervalno povprečje) / Σ vozil | Pravilno uteženo po prometu. |
| P85 | Σ(vozila × intervalni P85) / Σ vozil | Ni natančen percentil vseh posameznih meritev. |
| Razredi hitrosti | Odštevanje zaporednih kumulativnih pragov | Vsako vozilo je v neprekrivajočem se razredu. |
| Prag ≥100 km/h | Križe / Retnje: rekonstrukcija iz max ≥100 in >90 = 1; Zvirče: po eno dokazano vozilo na interval z max ≥100. | Pri Zvirčah je objavljena spodnja meja, ne natančno število vozil. |

Graf 1 prikazuje skladnost z omejitvijo in neprekrivajoče se razrede prekoračitev. Pri absolutnih številih uporablja logaritemsko dolžino stolpcev, vendar vedno izpiše natančno vrednost. Graf 2 prikazuje povprečni 12-urni tedenski profil po smereh ali vrstah vozil.

# 7. Izključeni intervali in obdobje – Križe / Retnje

| Datum | Razlog |
| --- | --- |
| 11. 7. 2024 | nepopoln začetni dan |
| 5. 1. 2026 | manjka interval 12:00–24:00 |
| 26. 7. 2026 | manjka interval 12:00–24:00 |
| 4. 8. 2026 | nepopoln končni dan |

Primerljivo obdobje vsebuje 751 popolnih dni med 12. 7. 2024 in 3. 8. 2026. Izključeni podatki niso interpolirani.

# 8. Lokacijski kontekst in interpretacija – Križe / Retnje

Aplikacija upošteva stanovanjske hiše, pešce in pločnike, cestne priključke in križišča, dve smerni avtobusni postajališči ter bližnjo OŠ Križe in vrtec. Pritožba enega prebivalca je zapisana kot povod za objektivno preverjanje in ne kot dokaz stališča vseh prebivalcev.

Podatki o prometnih nesrečah za točno lokacijo še niso vključeni. Aplikacija zato ne izreka avtomatskega sklepa, da je radar upravičen. Prikaže obseg in intenzivnost pojava ter podpira nadaljnjo prometnovarnostno presojo, terenski pregled in izbiro možnih ukrepov.

# 9. Dodajanje oziroma osveževanje odseka

Ohrani nespremenjene izvorne izvoze in zapiši obdobje, časovni pas ter ločljivost.

Potrdi smeri z neposrednim opisom naprave ali kontrolnim izvozom.

Preveri manjkajoče intervale, podvojitve, kategorije in monotono zaporedje pragov.

Generiraj novo data-js datoteko po isti shemi.

Dodaj active vnos v sections.js in script referenco v index.html.

Preveri KPI-je, oba grafa, filtre, mobilni prikaz in lokalno delovanje.

Posodobi VERSION.js, README, metodologijo, vire, katalog, changelog in tehnično dokumentacijo.

# 10. Kontrola izdaje

node --check za vse spremenjene JavaScript datoteke;

preverjanje relativnih povezav in nalaganja prek lokalnega strežnika;

primerjava ključnih seštevkov z normalizirano datoteko;

preverjanje, da obdobja uporabljajo samo popolne dneve;

vizualni pregled namiznega in mobilnega prikaza;

potrditev, da druge aplikacije niso vsebinsko spremenjene;

uskladitev VERSION.js, imena ZIP-a in dokumentacije.

# 11. Dopolnitev v2.1 – odsek Zvirče

Odsek Zvirče je drugi aktivni odsek v isti aplikaciji. Izvorni profil obsega 3. 8. 2023 12:00–5. 8. 2026 12:00. Primerljivo obdobje vključuje 1.094 popolnih dni med 4. 8. 2023 in 4. 8. 2026; pet nepopolnih oziroma manjkajočih dni je izločenih brez interpolacije.

## 11.1 Potrjena preslikava smeri

direction 1 = Zvirče → Kranj = proti Kranju;

direction 0 = Zvirče → Tržič = proti Tržiču.

Datoteka z nazivom »proti Kranju (direction 0)« se po številu vozil v vseh 2.194 skupnih 12-urnih intervalih ujema s profilom direction 1. Datoteka z nazivom »proti Tržiču (direction 1)« se v vseh intervalih ujema s profilom direction 0. Neposredna izvoza TC25 potrjujeta preslikavo tudi z značilnim hitrostnim profilom in strukturo kategorij vozil.

## 11.2 Posebnost praga 100 km/h

Izvorni stolpec »100 ali več« vsebuje maksimalno hitrost, ne števila vozil. Ker ima lahko posamezni interval več vozil nad 90 km/h, natančnega števila ≥100 ni mogoče rekonstruirati. Objavljena vrednost je spodnja meja: po eno dokazano vozilo za vsak interval z maksimalno hitrostjo najmanj 100 km/h. Graf zato uporablja skupni razred nad 90 km/h, tabela pa spodnjo mejo označi z znakom ≥.

## 11.3 Dinamični uporabniški vmesnik

Spustni seznam sedaj aktivno preklaplja med odsekoma Križe / Retnje in Zvirče. Ob izbiri se zamenjajo naslov in shema smeri, obdobja, KPI-ji, oba grafa, tabela prekoračitev, opisni povzetek, lokacijski kontekst, metodologija in viri. Korenski index.html ter druge aplikacije v tej izdaji niso spremenjeni.

## 11.4 Lokacijski kontekst Zvirče

Zvirče je obravnavano kot stanovanjsko naselje s pešci in pločniki, cestnimi priključki, avtobusnima postajališčema in povezovalnim prometom proti Kranju ter Tržiču. V neposrednem kontekstu ni osnovne šole. Podatki o prometnih nesrečah za točno lokacijo niso vključeni, zato app ne izreka avtomatske odločitve o radarju.